# ΕΙΣΗΓΗΣΗ

# Προς το Δημοτικό Συμβούλιο

## για την έγκριση μελέτης με θέμα: «Προσάμμωση ακτής ‘Άρμενο’ Περιγιαλίου»

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε προκειμένου να ληφθούν όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις για την προσάμμωση σε τμήμα 180m κατά μήκος της ακτής 'Άρμενο' Περιγιαλίου. Η εν λόγω ακτή το καλοκαίρι παρουσιάζει ενδιαφέρον από λουόμενους και τα τελευταία χρόνια βραβεύεται με γαλάζια σημαία.

Ο αιγιαλός της περιοχής καθορίστηκε με την αρ. 1624/1983 απόφαση Νομάρχη Λευκάδας (ΦΕΚ 529Δ/1983), βασιζόμενη στο από Ιανουαρίου 1982 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Πάνου Ζαβιτσάνου. Το πλάτος της ζώνης παραλίας είναι 10m.

Στα πλαίσια του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής προβλέπονται εργασίες απομάκρυνσης μεγάλων ποσοτήτων από τη θέση ‘Αμμόγλωσσα’. Η αμμοληψία από τη θέση ‘Αμμόγλωσσα’ εγκρίθηκε με το Πρακτικό 1/2013 της ‘Επιτροπής Καθορισμού Ορίων & Θέσεων Αμμοληψίας’. Επισημαίνεται ότι στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και σύμφωνα με τα τιμολόγια της μελέτης του έργου, περιλαμβάνεται η μεταφορά των ποσοτήτων της άμμου σε απόσταση μέχρι 20km από τη θέση εξόρυξης χωρίς πρόσθετη χρηματική απαίτηση από τον ανάδοχο. Παράλληλα, με την ΔΔΠ/Β0010113ΕΞ2015 824/2015 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: ΩΛ0ΖΗ-ΟΟΔ) παραχωρείται η άμμος του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» για τον εμπλουτισμό των ακτών της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.

Στα πλαίσια σύνταξης της παρούσας μελέτης έγινε αποτύπωση (Αύγουστος 2015) της υφιστάμενης κατάστασης της ακτής ‘Άρμενο’. Το μήκος της ακτής όπου πρόκειται να γίνει η παρέμβαση είναι 180m, ενώ η εκμεταλλεύσιμη ακτή από τους λουομένους έχει πλάτος περί τα 15m. Λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η ακτή, προτείνεται η προσάμμωση 180m κατά μήκος της ακτής και σε πλάτος περί τα 12m (Σχ. 2).  Θεωρώντας μέσο πλάτος 12m και μέσο πάχος εναπόθεσης 0,46m, προκύπτει συνολική ποσότητα προσάμμωσης 84*12*0,46=994m3. Η περιοχή προσάμμωσης βρίσκεται εντός της ζώνης αιγιαλού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, απαιτείται η μεταφορά περί των 1.000m3 άμμου από τις ποσότητες που θα προκύψουν από τις εργασίες εξόρυξης του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» από την ‘Αμμόγλωσσα’ στην ακτή ‘Άρμενο’ Περιγιαλίου. Η παραχώρηση και η μεταφορά της άμμου θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με την Κτηματική Υπηρεσία Λευκάδας και με την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, που είναι ο κύριος του έργου και στην οποία έχει παραχωρηθεί η εξορυγμένη άμμος σύμφωνα με την προαναφερθείσα ΚΥΑ. Επειδή αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου, η μεταφορά της άμμου δεν πρόκειται να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Λευκάδας.

Για την αδειοδότηση του έργου πρόκειται να εφαρμοστεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 του Νόμου 2971/2001 «ΑΙΓΙΑΛΟΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Το άρθρο 14 αφορά στην ‘Παραχώρηση αιγιαλού, παραλίας για την εκτέλεση έργων’.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω

## ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

την έγκριση της μελέτης «Προσάμμωση Ακτής ‘Άρμενο’ Περιγιαλίου», που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας.

Λευκάδα,   24-08-2015

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ